鹤山市危险化学品生产、储存、经营专区专项规划修改（2021-2035年）方案简介

一、现状概述

1、规划范围与期限

（1）规划范围

本项目的规划范围是鹤山市域范围，总面积1082.73平方公里。

（2）规划期限

根据鹤山市在编总体规划，确定本规划年限为2021-2035年。近期为2021-2025年，中远期为2025-2035年。

2、鹤山市危险化学品生产、储存、经营企业分布现状

（1）危险化学品生产、储存企业现状概况

根据调研掌握的鹤山市危化品相关单位的基本资料，全市危化生产企业38家，大多分布在北部片区和南部片区，涉及产品大多为油漆、涂料、树脂和相关溶剂。总用地面积约104公顷。另外，油库、油站不属于本次规划内容，故现状调研资料统计未包含油库、油站数据。各生产企业于厂区内自行配套仓储区。由于缺乏统一的规划和安排，现状危化品的生产区在空间分布上较为分散。

（2）危险化学品经营企业

根据调查资料显示，目前鹤山市共有危险品经营企业（带仓储）14家，其中沙坪街道3家，雅瑶镇3家，桃源镇3家，龙口镇2家，址山镇、鹤城镇和古劳镇各1家，另外还有多家零售经营企业，主要分布在沙坪街道，经营种类主要属于理化危险化学品。

二、规划方案介绍

1、规划调整总述

本次规划建议：规划依据《江门市（鹤山）精细化工产业园扩园总体规划》（方案稿）等各相关规划和相关政策要求，将位于龙口镇的危化品生产、储存、经营专区范围扩至《江门市（鹤山）精细化工产业园扩园总体规划》（方案稿）近期和部分中期规划范围，作为江门市（鹤山）精细化工产业园的危险化学品生产、储存、经营专区

2、规划调整方案简述

原龙口专区范围扩大，设立江门市（鹤山）精细化工产业园的危险化学品生产、储存、经营专区

原生产、储存和经营专区范围总面积70公顷，本次规划新增近期扩园范围面积约218.03公顷，位于石陂头水库西侧地段。

中远期扩园范围选择石陂头水库西南的山地丘陵，面积约43.52公顷。

- 危险化学品生产、储存、经营专区建设要求

（1）为防止危化品的生产、储存会对饮用水源和周边村民造成影响，专区内任何项目的进驻必须符合《建筑防火设计规范》（GB50016-2014）要求，并且必须通过环保部门的环境影响评价，必须符合《环境影响评价技术导则 大气环境 HJ2.2-2008》中大气环境安全防护距离要求，和《工业企业卫生防护距离标准》，并必须对经审批的危化专区进行安全风险评估。同时专区建设必须符合《危险化学品安全管理条例》第二章第十九条和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》第三章第十九条。

在连接选址的河涌、水渠设闸门，发生事故时及时关闭。

（2）建设污水处理厂。收集处理区内含有危化品的污水。例如装卸点初雨15分钟内的雨水、储槽（灌）区防溢围护沟溢出液等均应经处理达标排放。专区发生事故时，应关闭污水处理厂总排放口。

（3）必须严格控制区内企业污水排放、废气排放以及固体废弃物垃圾处理，有关部门应制定一系列管理措施，包括事故发生时的应急预案，以保证水源不受污染。

（4）为了防止有毒物质渗入地下，破坏地下水质，规划建议尽量较少存放有毒液体，在建设专区时要采取相当的隔水措施，防止危化品在生产、运输的过程中渗透到土壤中，污染土壤和地下水源。

（5）专区排放废气废物的污染源必须远离周边居住区，并根据《环境影响评价技术导则 大气环境 HJ2.2-2008》中大气环境安全防护距离要求，计算安全防护距离。污染源距离居住区必须符合大气环境安全防护距离要求。同时建议根据废气废物种类，在专区与周边村庄之间铺设相应宽度和相应种类的绿化带，用以吸收对周边居民有害的气体，最大程度的降低污染源对周边居民的伤害。