# 鹤山市危险化学品包装物产品质量监督抽查实施细则

# （2024年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每款样品需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 |  |  | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 钢桶 | 闭口钢桶 | 9个 | 9个 |
|  |  |  | 全开口钢桶 | 6个 | 6个 |
| 2 |  | 黄磷包装钢桶 |  | 6个 | 6个 |
| 3 |  | 固碱钢桶 |  | 6个 | 6个 |
| 4 |  | 一次性（重复性）电石包装钢桶 |  | 12个 | 12个 |
| 5 | 金属桶、罐 | 钢提桶 |  | 9个 | 9个 |
| 6 |  | 方桶 |  | 17个 | 17个 |
| 7 |  | 工业用薄钢板圆罐 |  | 15个 | 15个 |
| 8 |  | 方罐与扁圆罐 |  | 25个 | 25个 |
| 9 |  | 钢质手提罐 |  | 12个 | 12个 |
| 10 | 气雾剂包装 | 气雾罐 | 铁质 | 40个 | 40个 |
|  |  |  | 铝质 | 40个 | 40个 |
| 11 |  | 气雾阀 |  | 100个 | 100个 |
| 12 | 塑料包装 | 危险品包装用塑料桶（罐） | 闭口型 | 15只 | 15只 |
|  |  |  | 开口型 | 9只 | 9只 |
| 13 | 复合包装 | 复合式中型散装容器 |  | 9个 | 9个 |
| 14 |  | 钢塑复合桶 |  | 15个 | 15个 |

1．在企业成品库抽样时，钢桶、黄磷包装钢桶、固碱钢桶、一次性（重复性）使用电石包装钢桶、复合式中型散装容器和钢塑复合桶抽样基数应满足抽样数量3倍或以上，其他产品应满足抽样数量5倍或以上。

2．需配封闭器才能检验的产品，检验样品和备用样品应包含封闭器，封闭器可装配在产品上或单独包装。封闭器装配在产品上的样品,封条应加封在封闭器和产品的结合部位，封闭器单独包装的应在其包装上加封封条。检验样品和备用样品分别封样。

3．对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。见下表。

部分产品需注明的信息表

| 序号 | 产品种类 | 产品名称 | 应提供的其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 钢桶 | 级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、拟装物密度 单件包装件毛重 |
| 2 | 金属桶罐 | 钢提桶 | 注明级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、拟装液体密度大于1.2g/cm3时应标注拟装物密度 |
|  |  | 工业用薄钢板圆罐 | 注明级别（Ⅰ级、Ⅱ级）、单件包装件毛重 |
|  |  | 方罐与扁圆罐 | 注明级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、内装液体密度大于1.2g/cm3时应标注内装物密度 |
|  |  | 钢质手提罐 | 注明级别（Ⅰ级、Ⅱ级）、拟装液体密度大于1.2g/cm3时应标注拟装物密度 单件罐注入公称容量拟装物后的质量 |
| 3 | 气雾剂包装 | 气雾罐 | 铁质气雾罐需标注：普通罐或高压罐 |
| 4 | 塑料包装 | 危险品包装用塑料桶（罐） | 级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、单件包装件毛重、拟装相对密度（d）超过1.2的液体物质时应标注拟装物相对密度 |
| 5 | 复合包装 | 钢塑复合桶 | 注明级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、拟装液体密度大于1.2g/cm3时应标注拟装物密度 |
|  |  | 复合式中型散装容器 | 注明级别（Ⅱ级、Ⅲ级）、拟装液体密度大于1.2g/cm3时应标注拟装物密度 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）方桶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 17343-2023 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 耐液压性 | GB/T 17343-2023 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 耐跌落性 | GB/T 17343-2023 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 耐堆码性 | GB/T 17343-2023 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 提环强度 | GB/T 17343-2023 |  | ● |  | ● |  |

（二）工业用薄钢板圆罐。

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 15170-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 液压试验 | GB/T 15170-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 15170-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 15170-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | GB/T 15170-2007 |  | ● |  | ● |  |

（三）方罐与扁圆罐。

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | BB/T 0019-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 液压性能 | BB/T 0019-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 堆码负载性能 | BB/T 0019-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 提环拉力 | BB/T 0019-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 跌落高度 | BB/T 0019-2013 |  | ● | ● |  |  |

（四）气雾阀

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定盖内直径 | GB/T 17447-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 畅通性 | GB/T 17447-2012 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 密封性 | GB/T 17447-2012 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 固定盖耐压性 | GB/T 17447-2012 |  | ● | ● |  |  |

注：仅对适用项目进行检测。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1．强制性标准。

GB 13042-2008《包装容器 铁质气雾罐》

GB 16473-1996《黄磷包装》

GB 18191-2008《包装容器 危险品包装用塑料桶》

GB 19160-2008《包装容器 危险品包装用塑料罐》

2．推荐性标准。

GB/T 325.1-2018《包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求》

GB/T 13252-2008《包装容器 钢提桶》

GB/T 14492-2008《一次性使用电石包装钢桶》

GB/T 15170-2007《包装容器 工业用薄钢板圆罐》

GB/T 15915-2007《包装容器 固碱钢桶》

GB/T 15956-2008《重复性使用电石包装钢桶》

GB/T 17343-2023《包装容器 金属方桶》

GB/T 17447-2012《气雾阀》

GB/T 19161-2016《包装容器 复合式中型散装容器》

GB/T 25164-2010《包装容器 25.4mm 口径铝气雾罐》

BB/T 0019-2013《包装容器 方罐与扁圆罐》

BB/T 0064-2013《包装容器 钢质手提罐》

BB/T 0067-2014《包装容器 钢塑复合桶》

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。