鹤山市龙口镇九门坑水库大坝安全管理应急预案

龙口镇人民政府

青文村民委员会

二〇一八年二月

目        录

- 水库基本情况………………………………………………1

二、防 御 任 务………………………………………………2

三、洪水调度方案………………………………………………2

四、防洪工作准备………………………………………………3

五、防洪抢险措施………………………………………………3

附件一： 水库防汛指挥机构 …………………………………6

附件二： 水库特大洪水受灾群众疏散表 ……………………7

龙口镇九门坑水库大坝安全管理应急预案

为了防止和减少洪水灾害，做到有计划、有准备地防御洪水，最大限度地避免和减少人员伤亡，减少财产损失，根据《防洪条例》和《防洪法》的规定，贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛工作方针，认真落实以行政首长负责制为核心的各种岗位责任制和各项防洪抢险措施，确保水库工程安全渡汛，确保下游人民生命财产安全和经济持续稳定发展，特制订本预案。

一、水库基本情况

（一）、基本概况

水库位于我镇青文村委会的北面，是我镇的小（二）型水库。水库于1957年竣工，2001年完成除险加固，2002年通过鹤山市人大议案小型水库除险加固验收。

水库集雨面积0.25平方公里。

水库死水位  米，死库容5.6万立方米。

水库正常蓄水位58.00米，相应库容   万立方米。

水库设计水位56米，相应库容   万立方米。

水库校核水位57米，相应库容38.25万立方米。

（二）、建筑物状况

水库现有主坝1座，输水涵管1条，溢洪道1座。

1、主坝：均质土坝，坝顶高程60.00米，坝顶长55米，宽4米，最大坝高9.5米，迎水坡率1 ：2，背水坡率为

1：2.5。

2、输水涵管：有1条，为无压砼管涵，内径φ0.2米，长度18米；采用级涵放水，最大总泄流量    立方米/秒。

3、开敞式溢洪道：堰顶高程58米，单孔净宽2.5米，最大排泄流量   立方米/秒。

二、防御任务

水库主要保护青文村委会，10条村庄，人口1850人，耕地2000亩。

三、洪水调度方案

水库是以灌溉为主，结合防洪、养鱼的小（二）型水库。水库的调度原则是：在确保水库工程安全的前提下，在暴雨洪水期间要充分发挥水库的拦洪削峰作用，考虑下游的洪涝情况，采用预排错峰调节措施，以减轻下游的防洪压力。

（一）、汛期水库按正常情况运行。即当水位平溢洪道底时，水库放水涵要打开进行预排，使水库水位下降到防限水位以下运行。

（二）、当水位达到58.8米高程（或参考溢洪道底至坝顶间高的40%），涵管全开，连同溢洪道一起泄洪，并通知下游有关村委会做好防洪工作。

（三）、当水位达到59.2米高程（或参考溢洪道底至坝顶间高的60%），天气情况恶劣，水位仍有上升趋势，则立即通知下游受影响群众撤离，确保下游人员安全。

四、防洪工作准备

（一）、水库防汛应急指挥机构、抢险队伍

在市三防指挥部和镇防汛指挥部的领导下，水库相应成立防汛应急指挥机构（详见附件一）。龙口镇青文村委会负责组织30人，由村委会主任带队，主要负责上坝巡逻防守及抢险救灾。

（二）、防汛物料

1、现存大石15立方米、碎石10立方米、砂5立方米。

2、现存纤维袋264个（镇水利会264个）。

3、存放一定数量的木材，抢险工具（锄、铲、担挑、笤箕），照明器材（汽灯、电筒），煤油、柴油等物资。

储备的防汛物资要造册登记，专人妥善保管，不得挪作别用，因抢险用去，要及时补充。

五、防洪抢险措施

（一）、当水库一旦出现险情，会对下游造成重大威胁时，水库防汛应急指挥机构实行统一领导，分工负责的原则，领导抗洪救灾工作。在汛情紧急的情况下，指挥机构有权在其管辖范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力。总指挥负责水库防洪抢险全面工作，副指挥协助总指挥工作。指挥部下设工程技术组、政工组和后勤组，工程技术组负责制订工程抢险方案，以便领导调动人力、物力进行抢险；政工组负责各项组织协调工作；后勤组负责后勤物质保障。

（二）、凡遇台风暴雨袭击，采取一系列检查汇报制度。一是加强水文、天气观察，密切留意天气变化情况，及时掌握雨情、水情、风情，为领导决策提供资料。二是落实各建筑物的管理负责人员，明确岗位责任制，落实检查巡逻防守制度，随时掌握工程的状态和变化，发现问题及时报告并迅速采取有效措施进行处理。三是当水库一旦出现险情，水库管理所负责人在接到报告后，5分钟内向水库防汛应急指挥机构及有关责任人报告，水库防汛应急指挥机构立即组织有关人员，调动力量及时采取抢险措施。

（三）、组织防汛抢险队伍，落实人数，按上坝防守水位和工程实际情况组织人员到水库上坝巡逻防守，准备抢险。

| 上坝防守水位（米） | 58.8 |
| --- | --- |
| 上坝人数 | 30人 |
| 负责组织的村委会、自然村 | 青文村委会、10条自然村30人 |

（四）、非常情况下实施措施

非常情况是指水库遇到特大洪水，水位超过（或参考溢洪道底至坝顶间高的60%）即59.2米，或土坝溢洪道、放水涵管等建筑物出现重大险情危及水库和下游群众生命财产安全的时候。

1、通讯正常时用有线电话、无线电话联系。当通讯中断时要设立通讯联络站，派出通讯员逐站传报，各联络站由各自然村干部负责。

非常时期通讯联络传讯顺序

九门坑水库 →青文村委会和龙口农综→龙口镇政府 →鹤山市三防指挥部

2、当出现非常情况，水库防汛组织机构立即报青文村委会及镇三防指挥所或水利会。并由水库发出（鸣锣）紧急警报，警报声音为（当当当……）连续响10分钟，下游群众在  水库防汛应急指挥部的统一指挥下，按指定线路，有组织、有秩序地疏散撒离。（详见附件二）

3、情况危急时，在水库防汛应急指挥部的指挥下，在溢洪道进口段扒口，扒口再扩宽3米，由专责爆破人员负责。

附件一：    水库防汛指挥机构

总指挥：青文村委会主任

副指挥：青文村委会副主任

成  员：九门坑水库防汛行政责任人

青文各村民小组组长

九门坑水库工程管理负责人

水库防汛指挥机构下设3个组：

工程技术组：由九门坑水库防汛技术责任人及水利会技术员负责

政  工  组：青文各村民小组组长负责

后  勤  组：青文各副村民小组组长负责

附件二：        水库特大洪水受灾群众疏散表

| 镇 | 村委会 | 需转移人 数（人） | 指挥转移 负责人 | 安 全 撤 离 地 点 | 安全高程（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙口 | 青文 | 1850 | 各村民小组组长 | 各村后山 | 60米以上 |